| Camera | Resolution (MP) | FOV (H) | Frame rate | Weight | Interface | YOLO compat. | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arducam IMX219 160° wide | 8 MP 3280×2464 | 160° | 1080p@30 720p@60 | ~5 g | CSI / MIPI Jetson + RPi | Yes | Wide but distortion |
| RPi HQ (IMX477) w/ 6mm lens | 12.3 MP 4056×3040 | ~90° | 4K@10fps 1080p@30 | ~30 g | CSI RPi / Jetson | Yes | High res, heavier |
| IMX477 Mini HQ 3.9mm / 80° H FOV | 12.3 MP 4056×3040 | 80° | 1080p@30 720p@60 | ~12 g | CSI M12 RPi / Jetson | Yes | Recommended |
| GoPro Hero 12 action cam | 27 MP 5568×4872 | 156° | 5.3K@60 4K@120 | 154 g | USB-C / HDMI standalone | External only | Too heavy |

The IMX477 (RPi HQ Camera) is the safer choice because it has mature, well-tested drivers on both Raspberry Pi and Jetson Nano — the two most likely onboard computers for the required NIDAR Scout drone. The Field of view is about 80° and weight is relatively lower. It also has pretty higher resolution.